烧录和高安指导文档

内部文件 请勿外传

目录

一、烧录方式	1

- 需要准备的材料	1

- 电脑准备工作	1

- 盒子准备工作	3

二、高安测试指导	4

- 需要的工具和文件	4

- 高安测试指导	5

  - OTP 数据验证 1	5

  - OTP 数据验证 2	5

  - 安全启动验证 1	5

  - 安全启动验证 2	6

  - 固件正常整体升级	7

  - 整体升级断电异常测试	8

  - 整体升级无签名	8

  - 整体升级签名错误	9

  - Uboot 正常升级测试	9

  - Uboot 无签名升级	10

  - Uboot 签名错误异常测试	10

  - 内核正常升级测试	11

  - 内核无签名升级	11

  - 内核签名错误异常测试	12

一、烧录方式

- 需要准备的材料

1）电脑（Windows 系统）

2）烧录工具（USB_Burning_Tool.exe）

3）一根烧录线（2 头 USB 公口）

4）烧录用的版本（img 文件）

- 电脑准备工作

1）电脑安装 USB_Burning_Tool.exe 烧录工具

建议都用默认配置，选择“下一步”即可（备注：建议勾选“创建桌面快捷方式”）

驱动安装，此驱动一定要安装，不然电脑无法识别到平台

安装完成后桌面会生成一个快捷方式， 安装文件默认路径： C:\Program Files (x86)\Amlogic\USB_Burning_Tool

2）启动烧录工具（USB_Burning_Tool.exe）

工具界面如下：

3）载入烧录包（img 文件）

方法：文件 -> 导入烧录包 -> 选择 img 文件 -> 打开

成功载入烧录文件后的工具界面：

- 盒子准备工作

1）一台高安平台(已经烧录过高安系统)

2）进入烧录模式(方法 1：擦除 EMMC 后重启；方法 2：通过 uboot 命令)

Uboot 命令进入烧录模式：在 uboot 命令行输入：update（注意：版本是关闭了Uboot打印的，故输入的命令不会回显，确认命令输入无误后回车继续下面操作即可）

擦除 EMMC 方法：见“OTP 数据验证 2”

3）盒子的烧录 USB 口(平台只有一个 USB 口为烧录口)与电脑 USB 口直连

盒子与电脑成功连接上时，会提示“连接成功”(没有提示连接成功可以尝试换个盒子

的 USB 口；工具右侧选择默认配置即可)

4）点击“开始”按钮，进行烧录，出现烧录进度，如下图

5）等待烧录进度完成 100%后，工具界面显示“烧录完成”如下图

6）点击“停止”按钮，断开连接机顶盒和电脑 USB 口的连接线，重启平台。

二、高安测试指导

- 需要的工具和文件

1）U 盘；

2）USB_Burning_Tool.exe 烧录工具； 3）GXL-AMLETool 签名工具；

4）带串口的 S905L 高安盒子；

5）两组 key：正确的 key、错误的 key；

6）烧录线；

7）封样的系统版本包；

8）完整的系统升级包；

9）无签名的系统版本包；

10）签名错误的系统版本包；

- Uboot 签名正常的升级包；

- Uboot 签名异常的升级包；

- Uboot 无签名的升级包；

- kernel 签名正常的升级包；

- kernel 签名异常的升级包；

- kernel 无签名的升级包；

17）未签名的 boot 镜像；

- 高安测试指导

  - OTP 数据验证 1

    - 验证方法测试步骤如下：

我们 OTP 分区是保护的，无法通过串口读取里面的信息(除了 mac 和 sn)，故此测试项和 OTP 数据验证 2 一起测试

  - OTP 数据验证 2

    - 验证方法测试步骤如下：

- 检查盒子 OTP 中的 SN、MAC 是否有设置：在串口命令行，使用命令：cd /sys/class/efuse; cat mac;cat usid;如下图，读出的数据就是 MAC 和 SN(显示为十六进制；中间是MAC的数据，下方是SN的数据)

- 擦除 EMMC，重启过程中在串口敲回车键进入 uboot 命令行，使用命令：

store scrub 0;store erase boot;

- （注意：版本是关闭了Uboot打印的，故输入的命令不会回显，确认命令输入无误后回车继续下面操作即可）

- 重启平台，盒子无法启动系统

- 使用烧录工具，烧写封样的系统版本烧录包(img 包)

- 重启进入系统后，检查盒子是否可以开机，再检查 SN 和 MAC 方法：在串口命令行，使用命令：

- cd /sys/class/efuse; cat mac;cat usid;

    - 预期结果

上述步骤 4 操作完毕后，SN、MAC 值仍然存在，且值与步骤 1 读出的值一致；

  - 安全启动验证 1

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 盒子烧写封样系统版本包目录下的镜像文件并正常启动至系统

- 在 PC 上使用串口工具连接盒子，并在串口工具中操作，以读写方式重新挂载 system

分区。

命令为

su

echo "1">/sys/class/remount/need_remount;mount -o rw,remount /system

- 在串口工具中操作，向/system/下的任何目录中添加一个文件(例如 a.txt) 如:

- echo “abc” > /system/etc/a.txt

    - 预期结果

上述步骤 3 操作完毕后，机顶盒可以正常重启，且 system 分区无/system/etc/a.txt 此文件。使用命令ls /system/etc/a.txt，没有文件即可。

  - 安全启动验证 2

    - 正确的 key 签名 Uboot 验证方法

测试步骤如下：

- 重启单板后，在 PC 串口工具中立即操作回车键，使单板停在 uboot 命令行

- 使用命令擦除 flash 分区

命令: store scrub 0;store erase boot

- 通过USB_Burning_Too 烧写镜像到盒子：重启盒子，插上烧录线默认会进入烧录模式；（在步骤6时，可以重启盒子过程中，回车停在uboot 命令行，使用命令：update，接上烧录线，进入烧录模式）

- 即串口在下述两种情况下均可烧录

- 启动烧录工具，加载目录为系统版本包里的img文件，进行烧录

- 烧录成功后重启盒子

- 步骤 3 中使用签名错误的系统版本包里面的img文件，执行步骤 3-5

    - 期望结果

上述步骤 5 操作完毕后，盒子能正常启动，串口可以看到有启动日志

上述步骤 6 操作完毕后，烧录工具报错，无法完成烧录

恢复正常的操作：拔掉双头USB，重启机顶盒即可

  - 固件正常整体升级

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将完整的系统升级包目录下的 base-01.zip升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 进入设置，检查当前系统的版本号

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面，升级成功后自动重启进入 Launcher

- 进入设置，再次检查系统版本号

    - 期望结果

上述步骤 6 操作完毕后，可以看到升级后的版本号会变化，即可说明版本升级成功

  - 整体升级断电异常测试

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将完整的系统升级包目录下的 base-01.zip升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 进入设置，检查当前的系统版本号

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

- 在升级过程中，断电重启平台

    - 期望结果

上述步骤 7 操作完毕后，平台会自动进入升级界面，完成升级后进入 launcher，进入设置可以看到升级后的版本号会有变化，既可说明升级成功

  - 整体升级无签名

    - 验证方法

测试步骤如下：

升级方法参考参考 24、通过u盘方式升级系统软件的详细操作文档

- 确认平台已升级到封样版本

- 将无签名的系统版本包目录下的zip( nosign-system.zip)升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

    - 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到升级包未签名而升级失败，提示出错

  - 整体升级签名错误

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将签名错误的系统版本包目录下的 errsign-system.zip，升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/ 文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

    - 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到升级包签名错误而升级失败，提示出错

  - Uboot 正常升级测试

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 Uboot 签名正常的升级包目录下的 rightsign-bootloader.zip升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 盒子开机，检查开机打印中的 uboot 日志

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

开机 uboot 时间戳打印

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

- 重启平台，检查升级后的 uboot 时间戳

    - 期望结果

上述步骤 6 操作完毕后，uboot 时间戳与步骤 2 的时间戳变化，即可说明版本升级成功

  - Uboot 无签名升级

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 Uboot 无签名的升级包目录下的 nosign-bootloader.zip升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

    - 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到 uboot 无签名而升级失败，提示校验失败;恢复操作可以点击“reboot system now”

  - Uboot 签名错误异常测试

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 Uboot 签名异常的升级包目录下的 errsign-bootloader.zip升级包拷贝至 U 盘根目录 upgrade/文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包（若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对

应的升级包升级即可）

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

    - 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到 uboot 签名错误而升级失败，提示校验失败；恢复操作可以点击“reboot system now”

  - 内核正常升级测试

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 kernel 签名正常的升级包目录下的 rightsign-kernel.zip升级包拷贝至 U 盘根目录upgrade/文件夹下

- 平台开机进入 launcher 后通过串口工具检查内核的时间戳命令: cat /proc/version

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

- 升级成功后，平台会自动重启进入 launcher

- 检查当前的内核时间戳 cat /proc/version

    - 期望结果

上述步骤 7 操作完毕后，内核时间戳与步骤 2 的时间戳有变化，即可说明版本升级成功

  - 内核无签名升级

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 kernel 无签名的升级包目录下的 nosign-kernel.zip升级包拷贝至 U 盘根目录

upgrade/文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

    - 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到 kernel 无签名而升级失败，提示出错了;点击Reboot system now 重启正常进入机顶盒。

  - 内核签名错误异常测试

    - 验证方法

测试步骤如下：

- 平台已升级到封样版本

- 将 kernel 签名异常的升级包目录下的 errsign-kernel.zip升级包拷贝至 U 盘根目录

upgrade/文件夹下

- 将 U 盘插到盒子的 USB 口上

- 盒子可以自动识别到升级包(若 upgrade 目录下有多个升级包，会出现选项框，选择对应的升级包升级即可)

- 机顶盒自动重启，进入升级界面

2.13.2 期望结果

上述步骤 4 操作完毕后，机顶盒会检查到 kernel 签名错误而升级失败，提示出错。点击Reboot system now 重启正常进入机顶盒。